| 항목 |  | ARcBridge (함형/박스형) | ACulvert |
| --- | --- | --- | --- |
| 지원형식 |  | 노출형 박스라멘교 | 박스형(통로,수로), 복층형, 지하차도, U-타입 |
| 설치위치 |  | 상판 노출 | 지중 설치 또는 상판 노출 |
| 선형 | 종류 | 본선 선형 필요 | 암거 선형 필요 (표준도는 불필요) |
|  | 방향 | 본선 진행 방향 | 본선을 가로지르는 방향 |
|  | 기준 | 교량 포장 상단 기준 | 암거 하판 상면 |
| 평면형상 | 사각 | 지점별 설정 | 신축이음 각도 설정 |
|  | 가각 | 직선, 곡선 가각 지원 | 미지원 |
|  | 확폭 | 지원 | 미지원 (신축이음 각도 입력으로 가능) |
| 종단형상 | 경사 | 상판 - 종단경사 적용 하판 - 수평 / 종단경사 적용 옵션 | 암거 - 상, 하판 횡방향 수평 지하차도 Box - 수평 / 편경사 적용 옵션 |
| 단면형상 | 폭 변화 | 지점별 사각적용으로 가능 | 동일 폭원 |
| 횡단구성 | 편경사 | 본선 편경사 적용 | 미적용 |
|  | 구성 | 방호벽, 중분대, 보도 가능 | 상부 도로구성 미고려, 포장층만 고려 |
| 기초 | 종류 | 직접, 매스, 말뚝 | 직접, 매스, 말뚝, 잡석, 부력방지앵커 |
| 접속슬래브 | 종류 | 접속슬래브, 완충슬래브 | 접속슬래브 |
| 날개벽 | 종류 | 일체식 | 일체식, 옹벽식 |
|  | 해석 | 판해석, 관용해석 | 관용해석 |
| 기타구조물 | 종류 | 없음 | 차수벽, 난간벽, 접속저판 |
| 설계기준 |  | 도로교 / 철도교 / 고속철도 콘크리트구조 | 도로교 / 철도교 기준 콘크리트구조 |
| 설계방법 |  | 한계상태설계, 강도설계 | 강도설계 |
| 내진설계 |  | 등가정적 하중법 | 응답 변위법 / 등가정적 하중법 |
| 활하중 | 상면 | 이동하중 | 토피고에 따른 상재하중 / 이동하중 |
|  | 내측 | 미지원 | 이동하중 지원 (내측 차도부 옵션 선택시) |
| 수량 |  | 교량 수량 집계 (포장 등 고려) | 암거 수량 집계 |

ARcBridge(함형/박스형)과 ACulvert의 차이점 비교

* 본 내용은 ARcBridge의 함형/박스형 모듈에 대한 사항 (2017. 7 기준)